ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ К ТЕМЕ "ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ".

ВОПРОСЫ.

- В чем заключается явление электромагнитной индукции? Какие эксперименты подтверждают появление индукционного тока?

- Как должен двигаться замкнутый проводящий контур в однородном магнитном поле, не зависящем от времени, поступательно или вращательно, чтобы в нем возник индукционный ток? Почему?

- Что называется магнитным потоком? Как эта величина связана с линиями магнитной индукции?

- Как определяется направление индукционного тока?

- Каким фундаментальным законом природы можно объяснить правило Ленца и как?

- Почему закон электромагнитной индукции формулируется для ЭДС, а не для силы тока?

- Формулировка закона Фарадея и его математическое представление. Как правило Ленца отражается  в законе электромагнитной индукции?

- Какого происхождения ЭДС индукции в переменном магнитном поле? Каким свойством магнитного поля это объясняется?

- В чем отличие вихревого электрического поля от электростатического или стационарного электрического?

- Происхождение ЭДС индукции в движущихся проводниках, формула, по которой можно ее вычислить.

- Что называют самоиндукцией?

- Расскажите о процессах, происходящих в электрической цепи при замыкании и размыкании электрической цепи.

- Как направлены по отношению к току линии напряженности вихревого электрического поля в проводнике при увеличении и уменьшении силы тока?

- Что1 называют индуктивностью проводника? От чего она зависит?

- Закон электромагнитной индукции для явления самоиндукции.

- Почему для создания тока источник должен затратить энергию?

- Чему равна энергия электрического тока?

- Что такое электромагнитное поле?

- Б результате каких процессов может возникнуть магнитное поле? Перечислите все.

- Почему утверждение о том, что в данной точке пространства существует только электрическое, или только магнитное поле, не является вполне определенным?

КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ.

- Представьте, что прямо перед вами один за другим расположены  два проволочных витка (не соединенные между собой) так, что вы смотрите вдоль линии, соединяющей их центры. В какой-то момент к первому витку подключается батарея и по нему в направлении по часовой стрелке течет ток. Возникнет ли ток во втором витке? Если да, то в какой момент он возникнет? Когда он прекратится? В каком направлении будет течь ток во втором витке?

- Батарею, подключенную к первому витку из вопроса 1, отсоединяют. Индуцируется ли при этом ток во втором витке? Если да, то когда он возникнет и когда прекращается? В каком направлении он течет?

- Соленоид изображенный на рисунке отводят от витка вправо. Как направлен индукционный ток в ближайшем к вам участке витка?

4. Определить изменение магнитного потока и направление индукционного тока в опыте, показанном на рисунке при  движении магнита

а) влево;  б) вправо

5. Определить изменение магнитного потока и направление индукционного тока в опыте, показанном на рисунке при

а) замыкании цепи;     б) размыкании цепи

6. Как  надо двигать в магнитном поле Земли медное кольцо, чтобы в нем возбуждался индукционный ток?

7. Магнит падает вниз по длинной медной трубе. Описать характер падения* Сопротивлением воздуха пренебречь.

8. Какие явления происходят в кольце, если в него вдвигается магнит? Рассмотреть случаи, когда кольцо сделано из:

а)  диэлектрика; б) проводника; в) сверхпроводника.

9. Замкнутый  контур  вытаскивают из межполюсного пространства магнита. Каково направление индуцированного в контуре тока? Требуется ли действие силы для удаления контура из поля? Зависит ли количество джоулева тепла, выделяемого при перемещении контура, от времени этого перемещения?

10. В однородном магнитном поле с индукцией В находится кольцо из сверхпроводника. Силовые линии перпендикулярны к плоскости кольца. Чему будет равен магнитный поток, пронизывающий кольцо, после того, как внешнее поле выключат? Радиус кольца R.

11. В короткозамкнутую катушку один раз быстро, другой - медленно вдвигают магнит:

а) одинаковые ли заряды проходят через катушку в первый и во второй раз;

б) одинаковую ли работу против электромагнитных сил совершает сила руки, вдвигающей магнит?

12. Построить график изменения индукционного тока при размыкании цепи, в которой имеется катушка индуктивности. Что означает площадь фигуры, ограниченной графиком и осью времени. Изменение какой магнитной величины можно определить по графику?